新塘MCU创意方案设计挑战赛

智能家居方案设计

第一章  项目介绍

1.1 背景

智能家居是以用户住宅为平台，利用通信技术、自动控制技术等新技术，集成家电安防系统，组建安全、便利、舒适、环保的家居生活环境的智能技术。目前智能家居正朝着具备无线远程和近程控制相结合，多媒体、游戏娱乐功能于一身，快速便利的家电控制等功能的方向发展，其核心内容为设计扩展性强的智能家居控制器和满足快速准确的远程通讯的技术方案。

当前智能家居方面涌现出许多产品，也出现了具有不同结构方式的系统架构。传统的智能家居控制方案还停留在通过键盘、红外遥控器、触摸平板和LCD 显示器等设备对家电进行控制以及采用家庭或者办公电脑作为智能家居控制系统的控制终端的两种方式。前者控制方式单一，无法实现远程控制；后者进行控制时只能在固定点使用控制端口，控制方案不够简单、便捷。当然目前的智能家居市场也存在着概念炒作多、标准滥用、维护跟不上、设备成摆设、功能不务实、研发少理性的现状，因此，从实用、简单、规范的角度出发，能够实现出可靠的技术方案对于智能家居的发展是很有帮助的。

当前网络通讯的技术以及微控制器的快速发展，为家庭设备嵌入微控制器，构建智能家居控制网络提供了技术前提。微控制器与WIFI模块构建智能控制设备终端，可以用于安装在家庭照明、浇花、宠物喂食设备，同时移动应用的大量出现为远程操作提供了基础条件，通过云服务器的桥接实现了从移动应用至智能控制设备的控制。

1.2 研究内容

本创意方案旨在研究基于微控制器和移动应用APP的智能家居网络的实现。其中关键技术在于微控制器设计与移动应用与智能终端之间通讯结构的设计。

本设计方案主要存在有以下的几个技术点：

- 基于Http协议Restful风格的服务器设计。Android移动应用和服务器之间进行基于Http协议通讯。服务器端采用基于python的Falsk框架，结合SQLAlchemyORM数据库组件进行构建，与APP通讯的形式采用JSON格式。

- 基于NIO框架的Socket通讯服务器与客户端设计。智能控制终端使用WIFI模块实现网络接入，同服务器采用基于NIO的异步Socket套接字方式通讯。

- 智能控制终端硬件设计方案的实现。智能控制终端采用新唐M451LG6AE作为主控芯片设计，包含温度、湿度、亮度传感器等传感设备，同时具有按键与OLED屏模块以显示控制器状态，在离线时能够进行设备参数的设置，实现设备在无网络情况下的控制。通过使用的WiFi模块能够实现同服务器的通信，从而实现数据的实时更新，实现移动端对设备的实时控制。

- 用于中间消息通讯的MySQL数据库数据表设计。设计对应的任务数据表作为中间任务消息队列使用，完成用户信息的存储以及用户任务设置与任务转换至控制设备的实现。

第二章  需求分析

2.1 需求分析

基于智能家居的控制系统在硬件和软件方面主要有以下的需求：

- 基于新唐M451LG6AE微控制器的智能终端的设计，需要满足“一块电路板，多个模块共用”的特点，要具有集成无线WIFI模块、温湿度传感器等必要的模块，同时预留多种传感器接口，根据需要配置不同的传感器针对不同的智能浇花、智能喂食、智能照明控制终端，能够使用相同的模块实现控制，使模块具有较高的可重用性。

- 研究可靠的通讯模式，最大可能保证控制终端与服务器的连接。尽量减少乃至避免在网络畅通的情况下，控制终端与服务器的断线现象的发生。

- 服务器架构与数据库设计应该以简单、实用、扩展性好为原则，对于具有较强的承受用户并发的能力，同时具有较好的稳定性。

- 移动应用具有查看设备的历史信息以及当前状态，同时能够根据该用户已有的设备设定定时或者实时的控制任务组。

- 设计合理的中间消息队列机制，保证用户的设置能够快速准确地到达控制终端，实现对于智能家居的实时控制和定时控制。

总的来说，就是探究智能家居系统的较为可靠的方案，并根据现有的技术来实现，本课程设计中主要就智能照明、智能浇花、智能喂食设备三种智能家居的硬件进行设计。

第三章  总体方案

3.1 总体设计

系统的总体效果图如图所示，移动应用在4G或者WIFI连通的情况下，通过Http请求至服务器完成对于信息的查询和任务的设定。云服务器根据用户的需求提供必要的数据，并将对应的任务更新至对应的数据库数据表。嵌入式控制终端通过WIFI模块AT模式与服务器进行Socket通讯，服务器端使用基于Java NIO的框架来实现Socket服务器设计。

整个系统中移动应用和智能设备控制终端通过不同的服务器端进行连接，移动应用采用基于Http的方式进行同学，嵌入式智能设备采用基于Socket通讯的方式与连通。两个服务器程序之间通过MySQL数据库数据表做中间桥接，实现数据共享，通讯。

系统总体效果图

3.1方案优势

- 设计的实用性。一般情况下，智能设备终端在与手机通讯的时候需要保证二者是可连通的。智能手机应用与智能终端通过云服务器实现信息桥接的方式，保证了二者通讯的可靠性，同时不需要额外的网络方面的建设。

- 成本可控。控制终端使用基于新唐的M451LG6AE微控制器，基本能够满足方案的功能需求，该为控制器的处理能力与IO基本能够满足当前主要模块的需求，同时通过对电路板的调整可以压缩体积，可以降低电路板的制版的费用，板上预留了有线通信接口，可以挂载多个设备，在安装条件允许的情况下可以多个模块共用一个WiFi模块，降低成本。

- 可靠性好。基于Java NIO的Socket服务器框架能够保证对于高并发的客户端Socket连接具有较好的应对能力。通过压力测试表明，该框架可以承受近万次的并发，基本满足项目方案的要求。

第四章  硬件设计

本章主要介绍系统的硬件设计，主要需要实现的功能如下：

1. 能够实现对电灯等的远程及定时的开关控制；

2. 能够实现自动\定时的浇花功能；

3. 能够定时的进行宠物食品的投放；

4. 所有的控制能够通过WiFi及互联网实现远程的设置及监控。

4.1 功能分析

针对电灯等的控制要求模块能够实现强电的控制；

针对浇花的控制，需要实现对电机工作时长的控制从而能够控制浇水的量；

针对宠物喂食的控制需要能够实现对投喂食品的量进行大略的控制；

对于上面的需求，需要模块能够实现下面的功能：

- 模块需要具有自身计时的功能，从而能够实现基于时间的控制，同时在离线情况下能够仍然能够实现定时控制的功能；

- 模块需要有一定的检测功能，需要能够接驳一些传感器，便于后期功能的拓展，实现闭环控制；

- 模块需要能够接入互联网，实现同服务器的通信，从而实现远程的设置、控制与监控；

4.2 模块结构图

模块结构图

模块的结构如上图所示，其中MCU负责整个模块的控制，通过WiFi模块同服务器交换数据，实现控制；开关控制使用继电器实现，能够实现对弱电和强电的开关控制；湿度、温度、亮度模块根据不同模块的功能能够进行选装，从而实现对不同量的测量；限位检测用于检测电机运行的位置状态，从而实现对宠物喂食中机械的控制，实现定量的喂食；WiFi模块实现模块的无线连接，并集成了Tcp/Ip协议，能够实现联网；RTC时钟为系统的运行提供时间基准；FRAM保存配置数据，即使在掉电后还能够执行之前设定的任务；基本的用户界面提供了现场的控制途径，能够对模块进行直接的操作；供电使用AC/DC电源直接由220V供电或者使用DC进行供电，可以根据外部的使用情况进行选择。

4.2.1 MCU选型

MCU主要有下面的要求：

1.MCU需要具有数量适中的I/O，能够支持和其他模块的互联，能够实现对对象的控制，具有模拟输入通道，能够实现同传感器的连接；2.MCU需要能够具有足够的性能，能够实现支持通信，同时实时刷新显示；3.外设较为丰富，能够支持后续功能的扩展；4.价格便宜，性能稳定，较为常见，具有稳定的获取渠道。

基于上面的要求，选用了M451LG6AE作为主控芯片。其为32位单片机，基于M4内核，具有足够的RAM和Flash，能够满足运行程序的要求；其具有多个串口，支持硬件的SPI及I2C，能够方便实现的通信；具有AD，能够实现一些状态量的测量。

4.2.2 温湿度模块选型

对于一般的测量，使用DTH11，其集成了温度及湿度检测，接口为单线制串口，节约IO；对于温度范围较大的测量，使用DS18b20，其测温范围较广，具有密封的封装(能够测量液体温度)，能多个并联；对于土壤湿度的测量，使用电阻式湿度传感器进行测量。

4.2.3 限位检测选型

限位检测主要用于测量物体是否移动到了位置或者在喂食装置中电机旋转的圈数(决定喂食的量)，只需要输出开关量，因此使用光电门进行检测，使用非接触测量能够有效地延长传感器的使用时间，同时能够提供足够的精度。

4.2.4 RTC

为了能够实现精度较高的计时，从而减小当离线时出现的定时误差，此处使用了外置的RTC DS3231作为时间计时基准，其内置了带温补的晶振，能够实现较高精度的计时，满足运用的需求。

4.2.5 EEPROM/FRAM

由于设定时为了能够保存设定和服务器下达的任务，在掉电复位后仍然能够进行中断的任务，此处使用了擦写次数多和读取速度块的FRAM FM24V系列来进行设置数据的存储。

4.2.6 AC/DC 选型

AC/DC需要体积较小且需要提供足够的功率，此处使用了HLK-PM01，其能够提供220V AC 到 5V DC的转换，能够提供3W的功率，足够系统的使用。

必要时，也可以直接由外部提供DC电源，通过内置的开关电源，能够支持较宽的电压输入范围，降低对外部电源的要求。

4.2.7 WiFi模块选型

此处使用了HLK_M30模块，其体积很小，功耗较低，能够支持 TCP Server/TCP Client/UDP Server/UDP Client工作方式，能够方便的实现互联网连接，对于主控器，其为串行接口，能够实现方便的连接。

4.3 原理图设计

原理图设计

4.4 PCB电路板设计

系统板

电源/WIFI 板

第五章  APP软件设计

整个APP的功能可以分为用户管理、设备管理和场景管理三部分。通过用户管理，可以实现用户的登录、注册、密码找回、信息管理等操作。设备管理功能包括设备的查看、添加、删除、控制等功能，并可以查看设备控制的历史记录。通过场景管理，可以添加和使用场景，并在场景中自定义任务的执行。

安卓APP整体功能模块

5.1 整体设计

主要从设计架构、设计风格以及网络通信三个方面进行APP的介绍。5.1.1 MVC

APP的设计架构采用MVC框架。

MVC全名是Model-View-Controller，是软件工程中的一种软件架构，用一种业务逻辑、数据、界面显示分离的方法组织代码。

•	Model（模型）：业务逻辑层，包含核心功能和数据并实现核心业务逻辑；

•	View（视图）：表示层，向用户显示信息。在安卓应用中通常通过XML布局文件实现；

•	Controller（控制器）：控制层，处理用户输入、并实现View层和Model层的协同工作。在安卓应用中可以认为Activity为Controller。

三者的关系如下图所示。其中实现表示方法调用，虚线表示事件驱动。Controller定义用户界面对用户输入的响应方式，负责把用户的动作转化成针对Model的操作。Model通过更新View来反映数据的变化。

MVC框架图示

MVC框架具有以下优点：

- 开发人员只关注整个结构中的其中某一层；

- 很容易的用新的实现来替换原有层次的实现；

- 降低层与层之间的依赖；

- 利于标准化；

- 利于各层逻辑的复用。

5.1.2 Material Design

APP的界面风格遵循Material Design。Material Design是谷歌在Android 5.0中推出的一个全新的设计，颜色更加艳丽，动画效果更加突出。同时界面更加干净、简约。Material Design的核心思想，就是把物理世界的体验带进屏幕。去掉现实中的杂质和随机性，保留其最原始纯净的形态、空间关系、变化与过渡，配合虚拟世界的灵活特性，还原最贴近真实的体验，达到简洁与直观的效果。

APP中的列表均采用RecyclerView以提高列表的性能，并且使用了CardView实现卡片化设计。APP主界面中使用更加醒目的悬浮按钮与用户进行交互，操作更加直观。软件中还多处引入Material Design中的波纹效果。部分Material Design效果需要Android 5.0以上的支持。

5.1.3 网络通信

APP通过http协议与服务器进行通信，采用OkHttp进行网络请求。通信的方式以post为主。

Android为我们提供了两种HTTP交互的方式：HttpURLConnection 和 Apache HTTP Client，虽然两者都支持HTTPS流的上传和下载，配置超时，IPv6和连接池，已足够满足我们各种HTTP请求的需求。但更高效的使用HTTP 可以让应用运行更快、更节省流量。本项目中选择使用OkHttp库依赖开发。

OkHttp是一个高效的HTTP库：

- 支持SPDY（引用层协议），共享同一个Socket来处理一个服务器的所有请求；

- 如果SPDY不可用，则通过连接池来减少请求延迟；

- 无缝的支持GZIP来减少数据流量；

- 缓存响应数据来减少重复的网络请求。

OkHttp有如下特点：

- 会从常用的连接问题中自动恢复。如果服务器配置了多个IP地址，当第一个IP连接失败的时候，OkHttp会自动尝试下一个IP。OkHttp还处理了代理服务器问题和SSL握手失败问题。

- 无需重写程序中的网络代码。OkHttp实现了几乎和java.net.HttpURLConnection一样的API。如果使用了 Apache HttpClient，则OkHttp也提供了一个对应的okhttp-apache 模块。

- 在网络请求中扮演着传输层的角色。

其总体设计图如下：

OkHttp总体设计图

APP与服务器通信时采用JSON格式进行数据传输。JSON作为一种轻量级的数据交换格式，易于人的阅读和编写，并且多种编程语言均提供了对JSON格式数据解析的支持，易于机器解析和生成。并且相比XML格式，JSON格式的数据量更小，具有较高的有效数据率，有助于节省流量，并且能够提升网络传输速率。APP采用Android自带的JSONObject进行JSON数据的解析。

5.2 模块设计

APP主要分为设备、场景、个人三个模块。主界面采用底部标签栏的结构，可以通过底部标签栏或者页面之间的滑动进行三个模块的切换。

5.2.1登录

登录流程如下图所示。APP在启动时会首先检查本地是否存有用户的token。如果存在，直接跳转到主界面。若不存在，跳转到登录界面。登录界面除登录功能外，还可以进行用户注册和密码找回。密码采用MD5进行加密。用户登录成功后，将服务器发来的token通过SharedPreferences保存在本地，以后每次网络请求通过这个token进行用户验证，而不需要重新进行登录。登录成功后，APP会向服务器请求用户已经建立的场景信息，并存储在本地的SQLite数据库中。

登录流程图

5.2.2 设备

设备模块用于对拥有的智能设备进行管理和控制。设备目前设计主要有三种类型：智能照明、智能浇水、智能喂食。智能浇水和智能喂食对需要经常出差的人来说作用尤为明显。

设备列表显示了拥有设备的名称和类型。选择一个设备进入设备控制页面。

在设备控制页面可以实现查看设备信息、查看历史记录、对设备进行控制等功能。进行设备控制时，智能照明控制开、关两种状态，智能浇水对浇水量进行控制，智能喂食对喂食量进行控制。对于使用操作量进行控制的设备，APP需要知道设备何时完成任务，并及时更新设备的状态。由于APP没有与设备建立之间连接，与服务器的连接采用的是无状态的HTTP协议，因此必须采用轮询的方式确定任务何时执行完毕。开启此类设备时，APP会建立一个定时任务，不断查询设备的状态，直到确定设备已经完成任务的执行。

每种设备的控制均提供手动和定时两种工作方式。在启动定时任务时，可以设置每周某几天在某个时间重复执行设备控制的任务。

历史记录通过MPAndroidChart图表控件以柱状图的方式进行显示。图表显示了每次任务的执行时间和操作量。

添加设备时，需要对设备进行验证。设备连网后向服务器发送自身的设备码和检验码，服务器在收到设备发来的信息后会在数据库中添加一个设备。APP可以通过添加设备的操作来获取设备的控制权。在添加设备时需要与服务器存储的设备码和检验码进行对比来验证设备。

5.2.3 场景

场景将各个设备进行组合。比如，我们可以设置为： 启动热水器所在的插座 → 延时20分钟 → 关闭热水器上的插座 → 打开电视 → 延时30秒(保证电视完全打开) → 切换到8频道。然后就可以在快到家时点击“执行”，回到家里电视、热水已经全部准备好了。目前支持的设备较少，但已经可以设置出许多实用的组合，并且以后会考虑增加新的设备。

场景中可以添加的任务分为两种类型。一种是对设备的控制任务，包含控制照明设备的开关、浇水设备的浇水量、喂食设备的喂食量等；另一种是延时任务，用于设定不同设备控制任务之间的延时间隔。场景可以设置为手动或定时启动两种方式。为了减少控制的复杂性， 场景中的单项任务不能进行定时的设置，但可以通过设置场景整体的定时任务来实现场景中每个任务的定时。

在添加场景的页面，可以进行设置场景定时启动或手动启动，向场景中添加任务等操作，并且可以通过拖拽和右滑手势随时进行任务顺序的修改和任务的删除。而在场景详情页面，这些操作只有在开启了编辑模式时才能进行。想要开启编辑模式，需要首先保证场景处于关闭状态。

场景的相关信息在本地通过SQLite数据库进行备份。数据库中建立了一张scene表用于存储场景本身的信息，一张task表存储场景任务的信息，task表通过sceneid字段作为外键与scene表进行关联。通过继承SQLiteOpenHelper类进行数据表的创建和更新。两张数据表的结构如下：

SQLite数据库关系图

5.2.4 个人信息

个人页面主要用于用户信息的管理。个人信息主要包括姓名、性别、手机号、QQ、微信等。可以对个人信息进行查看和修改，并可以对头像进行设置。头像的选择使用了multi-image-selector第三方库。

第六章 服务器软件设计

本文中服务器分为两个server，为APP智能终端Http服务器和嵌入式设备Socket服务器。其中APP服务器是利用Python的Flask基于Http协议完成的，而嵌入式服务器采用的Java基于NIO的服务器，同嵌入式设备进行Socket通信。

6.1 APP服务器框架Flask

python的web framework包含各种不同的类型的框架，Django、 Pylons、 web.py、Flask 等等。

Django的文档最完善、市场占有率最高但是 Django自带的ORM远不如SQLAlchemy强大，除了在Django的领域，SQLAlchemy是Python世界里事实上的ORM标准。Pylons只提供一个简单框架和可选方案，组件选择范围大，系统高度可定制。意味着框架的可靠性不高，如果使用该类型的框架需要大量的开发经验。web.py的设计理念力求精简，而是只提供的框架所必须的一些东西，需要开发人员进行大量的框架的其他功能的编写。

Flask是一个使用Python编写的轻量级Web应用框架。基于Werkzeug WSGI工具箱和Jinja2 模板引擎。 使用简单的核心， Flask保留了扩增的弹性，可以用Flask-extension加入这些功能：ORM、窗体验证工具、文件上传、各种开放式身份验证技术。flask有丰富且稳定的插件，虽然有对于cookie的处理有些繁琐，但是本项目中仅仅是使用flask进行Http服务器的开发，因此，这一点缺陷可以规避。因此本文最终选择使用Flask作为服务器的框架进行开发。

6.2 基于NIO的Java服务器

首先介绍一下传统阻塞型I/O的特点：阻塞I/O在调用读方法的时候，会一直占据资源，直到数据来时才返回，在调用等待方法的时候，也会一直阻塞到有客户端连接接入才返回，每个客户端连接接入后，服务器端都会启动一个线程去处理该客户端请求。阻塞I  /O的模型示意图如下所示

阻塞型I/O通信模型粗放你在以下几个缺点：

客户端较多接入时，需要处理大量线程。每个线程都需要单独占用栈空间，而且CPU的切换需要时间

大量I/O接入相关服务器会导致出现大量的上下文切换。但是每个I/O的工作量比较小，这样浪费了大量的CPU资源。本方案设计服务器方面框架的时候，引入Java NIO框架。

Java的NIO原理

Java的NIO的原理如下：

1. 由一个专门的线程来处理所有的 IO 事件，并负责分发。

2. 事件驱动机制：事件到的时候触发，而不是同步的去监视事件。

3. 线程通讯：线程之间通过 wait,notify 等方式通讯。保证每次上下文切换都是有意义的。减少无谓的线程切换。

服务端和客户端各自维护一个管理通道的对象，我们称之为selector，该对象能检测一个或多个通道 (channel) 上的事件。我们以服务端为例，如果服务端的selector上注册了读事件，某时刻客户端给服务端发送了一些数据，阻塞I/O这时会调用read()方法阻塞地读取数据，而NIO的服务端在selector中添加一个读事件。服务端的处理线程会轮询地访问selector，如果访问selector时发现有感兴趣的事件到达，则处理这些事件，如果没有感兴趣的事件到达，则处理线程会一直阻塞直到感兴趣的事件到达为止。下面是我理解的java NIO的通信模型示意图：

Java NIO 通讯模型示意图

在该设计方案中，采用如下的服务器架构方案：含有新唐M451LG6AE芯片的微控制终端，通过WIFI模块的AT指令模式与Socket服务器建立连接，之后，服务器根据设备是否有对应的控制任务，如果有对应的控制任务，就把任务派发给对应的控制终端。

6.3  数据库系统设计与开发

本文中数据库管理软件采用MySql数据库，基本数据表的格式如下图所示，主要分为用户账户表(users)，用户信息表(usersinfos)，历史数据表(historydatas)，场景用户关系表(scenenames)，场景表(scenes)，硬件设备表(devicelists)，实时任务表(realtimetasks)和定时任务表(timingtasks)。

系统数据库关系图

其中用户账户表和用户信息表用来存储用户对应的登录信息和用户相关信息，历史数据表存储每一次使用智能终端的数据，作为历史数据。场景用户关系表与场景表用来存储对应的场景信息与场景内容。硬件设计表用来存储对应的硬件与用户的关联信息。实时任务表和定时任务表用来存储每个场景对应的实时任务和定时任务。另外，实时任务表和定时任务表也是Socket服务器进行扫描的两张表，通过设备id查询数据表中是否有和该设备id相同的任务。如果有相关任务，分配下去。

（！！补充一些嵌入式软件的流程图。）

第七章 最终效果

7.1 硬件实物图

硬件实物图1

硬件实物图2

7.2 智能设备实物图

7.3 APP效果图

7.3.1登录效果图

打开程序后进入欢迎界面。若本地未存储用户token，将跳转到登录界面。登录界面可以进行登录、注册、密码找回等操作。

欢迎界面               登录界面

以下分别未密码找回界面，注册界面，以及用户协议查看界面。

密码找回界面                注册界面             用户协议查看界面

7.3.2主功能界面

主功能界面分为设备，场景和个人三部分，可以通过底部标签栏或者左右滑动进行切换。

设备界面                 场景界面          个人信息界面

7.3.3设备管理

从设备主界面进入，将进入设备控制界面。设备控制界面可以进行的开关图标可以进行控制开启和关闭设备。底部的按钮面板可以选择查看历史记录，设定定时任务，查看设备详细信息以及进行控制量设定。

设备主界面点击添加设备的悬浮按钮可以进行设备添加。首先会跳转到设备验证界面。通过设备验证后将获得设备的控制权。

设备控制界面            设备控制量设定          历史记录查看界面

定时任务设定界面         设备详细信息界面           设备验证界面

7.3.4场景管理

在设备场景界面中选择一个场景，可以查看场景的详细信息，包括场景是否开启，是否设置定时任务，以及详细的场景任务列表。可以在该页面中控制场景的开启和关闭。通过标题栏右侧下拉菜单可以选择开启编辑状态，可以对场景定时与手动的切换，以及任务列表进行编辑。

场景列表主界面             场景编辑界面            场景详细信息界面

点击主界面的添加场景悬浮按钮将跳转到添加场景界面。通过底部的两个按键向场景中添加设备任务或者延时任务。点击添加设备按键将进入设备选择界面。选择具体设备后可以设置设备的控制量或状态量。

添加设备界面              设备选择界面              控制量设定

照明类设备状态设定

7.3.5 个人信息管理

从个人主界面选择用户进入用户信息界面。通过右上角的按键弹出菜单项，可以选择对个人信息进行编辑。编辑界面可以进行头像以及其他基本信息的编辑。

个人信息界面           编辑个人信息选项         个人信息编辑界面