比赛项目计划书

| 参赛组别(A或B) | A |
| --- | --- |
| 项目名称 | 智能家居三件套（照明、浇花、宠物喂食） |
| 牛卧堂用户名称 | wubumihuo |
| 团队主要成员姓名 | 李建宇 |
| 团队其他成员姓名 | 马志伟，张炜森，崔佳威 |

- 项目概述 概述项目内容，简单介绍所实现的系统 (100-150字左右)

本创意方案旨在研究基于微控制器和移动应用APP的智能物联家居网络的实现。 采用基于新唐M451LG6AE微控制器作为主控的智能终端采集温湿度、检测限位等。智能终端通过wifi模块与服务器进行socket通讯，移动应用在4G或者WIFI连通的情况下，通过Http请求至服务器完成对于信息的查询和任务的设定，并通过云服务器的桥接实现了从移动应用至智能控制设备的控制。最终实现对智能照明、智能浇花、智能喂食的控制。

- 项目系统框架图

1. 硬件系统框架图 (请以方块图形式呈现)

2. 软件系统框架图 (以文字或方块图表示算法流程)

APP部分: 服务器部分：

- 项目系统方案 详细介紹系统设计的整体思路，以模块的形式指出系统设计的各个关键点

移动应用在4G或者WIFI连通的情况下，通过Http请求至服务器完成对于信息的查询和任务的设定。云服务器根据用户的需求提供必要的数据，并将对应的任务更新至对应的数据库数据表。嵌入式控制终端通过WIFI模块AT模式与服务器进行Socket通讯，服务器端使用基于Java NIO的框架来实现Socket服务器设计。整个系统中移动应用和智能设备控制终端通过不同的服务器端进行连接，移动应用采用基于Http的方式进行通讯，嵌入式智能设备采用基于Socket通讯的方式与连通。两个服务器程序之间通过MySQL数据库数据表做中间桥接，实现数据共享，通讯。 硬件部分： 针对电灯等的控制要求模块能够实现强电的控制； 针对浇花的控制，需要实现对电机工作时长的控制从而能够控制浇水的量； 针对宠物喂食的控制需要能够实现对投喂食品的量进行大略的控制； 对于上面的需求，需要模块能够实现下面的功能： - 模块需要具有自身计时的功能，从而能够实现基于时间的控制，同时在离线情况下能够仍然能够实现定时控制的功能； - 模块需要有一定的检测功能，需要能够接驳一些传感器，便于后期功能的拓展，实现闭环控制； - 模块需要能够接入互联网，实现同服务器的通信，从而实现远程的设置、控制与监控； 软件部分(APP): 整个APP的功能可以分为用户管理、设备管理和场景管理三部分。通过用户管理，可以实现用户的登录、注册、密码找回、信息管理等操作。设备管理功能包括设备的查看、添加、删除、控制等功能，并可以查看设备控制的历史记录。通过场景管理，可以添加和使用场景，并在场景中自定义任务的执行。 - APP主要分为设备、场景、个人三个模块。主界面采用底部标签栏的结构，可以通过底部标签栏或者页面之间的滑动进行三个模块的切换。 - APP通过http协议与服务器进行通信，通信的方式以post为主。 - 移动应用具有查看设备的历史信息以及当前状态，同时能够根据该用户已有的设备设定定时或者实时的控制任务组。 软件部分(服务器)： 本文中服务器分为两个server，为APP智能终端Http服务器和嵌入式设备Socket服务器。其中APP服务器是利用Python的Flask基于Http协议完成的，而嵌入式服务器采用的Java基于NIO的服务器，同嵌入式设备进行Socket通信。 - 服务器架构与数据库设计应该以简单、实用、扩展性好为原则，对于具有较强的承受用户并发的能力，同时具有较好的稳定性。

- 项目实现要点、难点分析 请以使用M451 或 Nano100为出发点，说明导入M451 或 Nano100为此方案带来的好处

基于新唐M451LG6AE微控制器的智能终端的设计，需要满足“一块电路板，多个模块共用”的特点，要具有集成无线WIFI模块、温湿度传感器等必要的模块，同时预留多种传感器接口，根据需要配置不同的传感器针对不同的智能浇花、智能喂食、智能照明控制终端，能够使用相同的模块实现控制，使模块具有较高的可重用性。 整个项目中的主要难点是控制终端与服务器的通信。 - 研究可靠的通讯模式，最大可能保证控制终端与服务器的连接。尽量减少乃至避免在网络畅通的情况下，控制终端与服务器的断线现象的发生。 - 设计合理的中间消息队列机制，保证用户的设置能够快速准确地到达控制终端，实现对于智能家居的实时控制和定时控制。

- 项目设计预计效果 用文字搭配简易示意图来表达项目预计呈现效果

当前网络通讯的技术以及微控制器的快速发展，为家庭设备嵌入微控制器，构建智能家居控制网络提供了技术前提。微控制器与WIFI模块构建智能控制设备终端，可以用于安装在家庭照明、浇花、宠物喂食设备，同时移动应用的大量出现为远程操作提供了基础条件，通过云服务器的桥接实现了从移动应用至智能控制设备的控制。