比賽專案計畫書

| 參賽組別(A或B) | B |
| --- | --- |
| 專案名稱 | 新穎的蛋架 |
| 牛臥堂用戶名稱 | kevin845296 |
| 團隊主要成員姓名 | 張愷文 |
| 團隊其他成員姓名 | 蔡謹勵，潘有倫 |

- 專案概述 概述專案內容，簡單介紹所實現的系統 (100-150字左右)

現今社會注重環保與養生，一般家庭都會把雞蛋放進冰箱的蛋架上保持新鮮度，但常為了確認蛋的數量而大費周章把冰箱打開來確認，不僅浪費時間也費電，本作品『新穎的蛋架』具自動偵測蛋數量並顯示於七段顯示器上、可得知是否超過嚐鮮期，蛋數量可顯示於手機上、具語音提醒、三色LED 提示與警示等等功能，增加實用性與便利性，且可減少不必要的能源之浪費。

- 專案系統框架圖

1. 硬體系統框架圖 (請以方塊圖形式呈現)

2. 軟體系統框架圖 (以文字或方塊圖表示演算法流程)

- 專案系統方案 詳細介紹系統設計的整體思路，以模組的形式指出系統設計的各個關鍵點

本作品具創新性與實用性的"新穎的蛋架"，製作方法是利用國產的新唐科技的NCU140微控制器為主要控制核心，來控制冰箱的其它周邊產品，如七段顯示器、微動開關、三色LED、語音模組、音頻放大器、單色LED、與藍芽模組等等。元件互相的溝通方法就藉由 NCU140 來當作溝通橋樑，讓整體系統更加完善，以下所示為本作品中所使用到的元件之工作原理與控制電路。 圖 3-1新穎的蛋架_完整電路圖 - 七段顯示器之控制電路與工作原理 圖 3-2 所示為本作品七段顯示器之控制電路圖。本系統之七段顯示器主要是用來顯示雞蛋架上的雞蛋數量，微控制器透過 GPA_0~GPA_3送出的顯示碼 0~9，經74LS48解碼後，會顯示於七段顯示器上。本作品的雞蛋架上僅能存放 8 顆蛋，未來會依據實際需求來擴充，讓本作品的功能更加的完善。 圖 3-2七段顯示器之控制電路圖 - 語音模組之控制電路與工作原理 圖3-3所示為本作品語音模組模組之控制電路圖，主要是用來發出提示語之用。圖中語音模組 (MP380) 的控制方法有很多種，在此本作品是採用普通直放介面。其中語音模組上的 P0 ~ P7 與微控制器的 GPD_0 ~ GPD_7 腳連接，經由 GPD_0 ~ GPD_7 送出一先低電位然後再高電位的信號，即令語音模組上的P0~P7產生一下降緣的信號去驅動SD卡內已錄製好相對應的語音檔案，輸出的語音經TDA7266音頻功率放大模組可將聲音放大。 圖 3-3語音模組之控制電路圖 - 音頻放大器之控制電路與工作原理 圖3-4所示為本作品音頻放大器之控制電路圖，音頻訊號之輸出採用TDA7266音頻功率放大模組進行聲音的放大，喇叭的正極與負極與音頻功率放大器模組的OUT1+ 及OUT1- 連接，可將語音模組的聲音放大並播出。 圖 3-4音頻放大器之控制電路圖 - 三色LED燈之控制電路與工作原理 圖3-5所示為本作品三色LED燈之控制電路圖，三色 LED 只需用一顆 LED 就能發出 3 種顏色分別為：紅、藍、綠三色，而接腳也只有 4 隻接腳，其中一隻腳共地，而其它三隻接腳只需給予正電壓就能發出不同的顏色，本作品中我們需用到紅色、藍色及綠色，在本作品中當雞蛋全滿時會顯示綠色燈號，當雞蛋還有剩餘時則會顯示藍色燈號，然而當雞蛋架上無雞蛋時紅色燈會亮起。 圖3-5 三色LED燈之控制電路圖 - 微動開關之控制電路與工作原理 圖3-6所示為本作品微動開關之控制電路圖，其中圖(a) 所示為本作品微動開關 (雞蛋) 電路圖。微動開關的狀態會停留在閉路腳 (NC) 上，而當按下時就會導通到了開路腳，而當按鍵釋放開時，微動開關又會回覆到了常開 (NC) 上，由於所使用的方法是按下時讀取，所以在閉路 (NO) 端接地，因此運用了此特性將微動開關安裝於雞蛋架下方，再將讀取腳 (N) 則接到 MCU 的 GPE_0~GPE_7 腳上，如此一來只要雞蛋一放進雞蛋架上時，碰觸到了微動開關就會將訊號傳回至微控制器，如此就可得知有雞蛋以放入該位置上。 圖 3-6 微動開關之控制電路圖 - 藍芽模組之控制電路與工作原理 圖 3-7 所示為本系統藍芽模組 (FBT06) 之控制電路圖，由於二者之間的通訊是採用 UART 的方式，所以只需將模組上的 RXD、TXD 與本微處理器NUC140的GPB_1 (TX) 與GPB_0 (RX) 連接就可以進行串列資料的傳輸，串列資料的傳輸的傳輸速度為 9600 bps。NUC140可透過藍芽模組將相關資料傳給手機上以及讀取手機傳過來的資料。 圖3-7 藍芽模組之控制電路圖 NUC140 欲正確無誤使用藍芽模組，必須有如下的幾個步驟。當藍芽模組通電之後，模組上的 LED 指示燈會不斷閃爍，這表示沒有任何裝置與藍芽模組連線，反之只要有任一裝置 (手機、電腦等任一具備串列傳輸設定裝置) 與藍芽模組連線時，則模組上的LED 燈將會從閃爍狀態轉變成點亮狀態。 當LED 燈變成點亮狀態，並不表示藍芽模組可正常動作，接下來要做的是撰寫程式測試藍芽模組能否正確無誤的傳送與接收資料，測試程式如下: //本測試程式可透過藍芽將 0~9 傳送至手機上 char write_byte[1]={'0'}; #define T 500000 int main (void) { STR_UART_T sParam; UNLOCKREG(); DrvSYS_Open(48000000); LOCKREG(); /* Set UART Pin */ DrvGPIO_InitFunction(E_FUNC_UART0); /* UART Setting */ sParam.u32BaudRate = 9600; sParam.u8cDataBits = DRVUART_DATABITS_8; sParam.u8cStopBits = DRVUART_STOPBITS_1; sParam.u8cParity = DRVUART_PARITY_NONE; sParam.u8cRxTriggerLevel = DRVUART_FIFO_1BYTES; /* Set UART Configuration */ if(DrvUART_Open(UART_PORT0,&sParam) != E_SUCCESS); SYSCLK->PWRCON.XTL32K_EN = 1; //Enable 32Khz for RTC clock source SYSCLK->PWRCON.XTL12M_EN = 1; //Enable 12MHz Crystal ->CLKSEL0.HCLK_S = 0; While(1) { write_byte[0]='1' ; DrvUART_Write(UART_PORT0,write_byte,1); DrvSYS_Delay(T); write_byte[0]='2' ; DrvUART_Write(UART_PORT0,write_byte,1); DrvSYS_Delay(T); write_byte[0]='3' ; DrvUART_Write(UART_PORT0,write_byte,1); DrvSYS_Delay(T); write_byte[0]='4' ; DrvUART_Write(UART_PORT0,write_byte,1); DrvSYS_Delay(T); write_byte[0]='5' ; DrvUART_Write(UART_PORT0,write_byte,1); DrvSYS_Delay(T); write_byte[0]='6' ; DrvUART_Write(UART_PORT0,write_byte,1); DrvSYS_Delay(T); write_byte[0]='7' ; DrvUART_Write(UART_PORT0,write_byte,1); DrvSYS_Delay(T); write_byte[0]='8' ; DrvUART_Write(UART_PORT0,write_byte,1); DrvSYS_Delay(T); write_byte[0]='9' ; DrvUART_Write(UART_PORT0,write_byte,1); DrvSYS_Delay(T); } } - 單色LED燈之控制電路與工作原理 圖3-8 所示為本作品單色LED之控制電路圖，紅色 LED 警示燈之控制電路，由數顆紅色 LED 與 74LS244 組成，當雞蛋的嚐鮮期超過所預設的時間時，該蛋所擺放之位置下的紅色 LED 將會亮起來提起醒使用者該雞蛋已過了嚐鮮期。 圖 3-8單色LED燈之控制電路圖

- 專案實現要點、難點分析 請以使用M451 或 Nano100為出發點，說明導入M451 或 Nano100為此方案帶來的好處

本作品希望透過M451或Nano100與作品結合，對人人家中都有食用蛋類食品的使用者來說，可說是一大福音，因不只可以透過顯示器來得知現在雞蛋所剩餘的數量，可以透過現在人手一支的手機來連結，可說是實用性與便利性兩樣俱全，現今社會許多民眾都注重養生與身體健康，未來發展希望本作品能在人在戶外時就可得知住家冰箱內是否還有剩餘雞蛋，當雞蛋快沒時就透過系統可自行傳訊息至手機讓民眾方便得知住家冰箱快沒蛋要記得補充，並與現今冰箱結合，在現今冰箱的側門可以放置個顯示器，顯示雞蛋數量，讓廣大民眾方便得知冰箱內是否還有剩餘雞蛋，不要到了需要使用雞蛋時才發現雞蛋不足，並在顯示器介面上還可讓民眾設定嚐鮮時間預防蛋放置太久而誤食用到不新鮮的蛋，並期許本作品構想可發展至其他的食品上，為民眾盡一份心力。

- 專案設計預計效果 用文字搭配簡易示意圖來表達專案預計呈現效果

本專案預期呈現效果與實體操作描述如下: 圖一:作品照片(一) 圖二:作品照片(二) 當蛋放入冰箱的雞蛋架上時，微動開關被觸發時，系統會偵測有幾顆蛋被放入，此時會將雞蛋數量顯示於七段顯示器上，讓使用者不需要去開啟冰箱門就能知道冰箱內的雞蛋數量。 當冰箱中雞蛋架上的雞蛋放滿時，冰箱門上的三色 LED 燈會點亮 ”綠色”光，提醒使用者雞蛋架上的雞蛋已放滿了，當雞蛋沒有放滿時，三色 LED 指示燈則會由綠色轉為藍色，表示冰箱內的雞蛋架上還有一些雞蛋，即 3 顆以上的雞蛋。 當雞蛋架上的雞蛋數量剩餘2顆時，系統會透過語音模組與喇叭發出中文語音 ”蛋剩餘2顆、請注意”，以提醒使用者，而當沒有雞蛋時七段顯示器會顯示 0，此時三色 LED 燈會從藍色光變為紅色光，代表雞蛋架上沒有雞蛋了，同時語音也會發出提示聲，告訴使用者沒有雞蛋了要趕緊補充。 當雞蛋放置時間超過使用者利用手機設定的嚐鮮期時，蛋架上的紅色 LED 燈會亮起，以提醒使用者雞蛋已過嚐鮮期了請更換，讓使用者可不用打開冰箱就可知道雞蛋已過期了。 還有本作品『新穎的蛋架』可透過藍芽與手機連線，以進行彼此之間的通訊，當連線成功時，手機會發出已連線成功，此時手機 APP 上會顯示剩餘的雞蛋數量，且可讓使用者自行設定每顆雞蛋的嚐鮮期時間，以避免吃到不新鮮的食材。若是雞蛋超過嚐鮮期時，本作品在各顆放置雞蛋的旁邊都加裝了過期指示燈，當雞蛋已過嚐鮮期時間時，該雞蛋的過期指示燈則會亮起，藉此告誡使用者不要任意浪費食材。因將新鮮的食物放到過期後丟掉，是一種很浪費的行為與不好的習慣，更甚者若是誤食過期的食材，而導致身體不適，甚至還得花錢看病，那就真的得不償失了。 最後，本作品還可透過手機與農委會連結以得知目前的雞蛋價格，以及可將剩餘雞蛋數目儲存至雲端，讓使用者在辦公室或戶外時，可隨時得知家中的雞蛋數量，若沒雞蛋時可在回家前就去購買，而不必等到回家發現沒有蛋時，還要再出門去採買。