NUC123  硬件连接

UART:

| Tx | PC5_Tx0 |
| --- | --- |
| Rx | PC4_Rx0 |
| RTS | PB2_RTS0 (暂没用) |
| CTS | PB3_CTS0 (暂没用) |

打印机与NUC123的连接

| 打印机引脚 |  | 控制引脚 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GND |  |  |  |  |
| 2 | V33 |  |  |  |  |
| 3 | PE | PD11 | 无纸 |  | 有纸时,PA14_PWM_LED闪亮指示 |
| 4 | NC |  |  |  |  |
| 5 | NC |  |  |  |  |
| 6 | VH | PA12 | 8.5V |  |  |
| 7 | VH |  |  |  |  |
| 8 | DI | PC3_SPIMOSI00 | 数据入 |  |  |
| 9 | CLK | PC1_SPICLK0 | 时钟 |  |  |
| 10 | GND |  |  |  |  |
| 11 | GND |  |  |  |  |
| 12 | STB6 | PC13 | 加热 |  |  |
| 13 | STB5 | PC12 |  |  |  |
| 14 | STB4 | PC11 |  |  |  |
| 15 | V33 |  |  |  |  |
| 16 | GND | PD4_ADC4 | T-Sensor |  |  |
| 17 | TM |  |  |  |  |
| 18 | STB3 | PC10 | 加热 |  |  |
| 19 | STB2 | PC9 |  |  |  |
| 20 | STB1 | PC8 |  |  |  |
| 21 | GND |  |  |  |  |
| 22 | GND |  |  |  |  |
| 23 | LATCH | PA13 | 锁存 |  |  |
| 24 | DO |  |  |  |  |
| 25 | VH | PA12 | 8.5V |  |  |
| 26 | VH |  |  |  |  |
| 27 | MA | PF2 | Step Motor |  | Step Motor 电源由 PD10 控制 |
| 28 | MA# |  |  |  |  |
| 29 | MB | PF3 |  |  |  |
| 30 | MB# |  |  |  |  |

SPI FLASH 与NUC123 的连接

| CLK | PA11_CLK1 |
| --- | --- |
| DO | PD8_MOSI10 |
| DI | PA10_MISO10 |
| SS | PD9_GPIO_SS |

另： PC0__KEY1

PA15_KEY2/LED

PD5_ADC5 测电源电压

PC2_Drawer

PB0~PB10，PB12~PB15由JP1引出

PD0123 空

软件说明

一, 接收USB待打印数据，PTR_Data_Receive()

1>，若是点阵数据，转存到pDataIn指向的打印缓存区划LineData16[]。

2>，不是点阵数据，就解析指令。把进纸行数放入StepIncrease。可在此增加指令解析。

3>，缓冲区若还能放下64个字节，就启动下一包数据接收。

二，打印函数，Print_Dot()

1>，主循环里，判进纸变量StepIncrease若不为零，就启动进纸，看是否有待打印数据。

2>，电机每走一步，Print_Dot()负责把一行打印数据48Byte送入打印头，并调用HeatPaper()开始加热。

3>，按加热点的多少，HeatPaper()最多分三段加热。加热时间由Timer2定时控制。

4>，加热时间，由UpdataPtTime()测温度后，给出一个基础加热时间，再由GetHeatTim()按点数修正。

三，启动进纸函数，PaperRollStart()

1>，函数内启动Timer1，Timer1每中断一次，走纸一步。

2>，每走一步，剩余步数变量RemainderStep减一，最后一步时，已减为0。最后一步结束时，PD10输出0，给Step motor断电。

2>，变量pStepM_TimLimit限定最快速度，可随时改变。

3>，若增加ControlWord |= MOTOR_AUTO_SLOW ; 则打印密度大时，会自动降速，否则恒速进纸。

函数指针AfterOneStep指向的函数，电机每走一步，执行一遍，目前指向了空函数EveryStep()。